Projektleírás

Projekt címe:  IT hálózat kialakítása a Jó Példa kereskedelmi Kft telephelyein

Készítette: Vadász Ákos, Varga Zoltán

Képzés megnevezése:  5 0612 12 02 - Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

Vizsgaremek beadási dátuma: 2026.09.12.

Projekt célja: Informatikai rendszer tervezése és megvalósítása a Jó Példa Kereskedelmi Kft telephelyein. A pécsi, központi telephelyen található a raktár, egy bolt, az iroda és a szerverszoba. A mohácsi és a szigetvári telephelyek egy-egy boltnak adnak otthont. Kialakításra kerül Home Office munkavégzési lehetőség is.

Tartalomjegyzék:

Topológiai vázlat:	2

VLANok:	2

Vezeték nélküli hálózat:	3

WAN kapcsolat:	3

Statikus forgalomirányítás:	4

Második rétegbeli redundancia	4

Statikus címfordítás:	6

Dinamikus címfordítás:	6

Helyi és távoli hozzáférés:	6

VPN kialakítása:	7

ACL-ek:	8

Szerverek:	9

Programozott mentés	13

IP terv és eszközlista:	14

### Topológiai vázlat:

Pécs: Központi telephely.

R1 csatlakozik bérelt vonalakon a mohácsi R2-höz és a szigetvári R3-hoz.

G0/0 porton az ASA0 biztosítja a publikus internet kapcsolatot egy kábelmodem segítségével.

G0/1-en csatlakozik a core switch (SW10), trönk porton VLAN10..13

### VLANok:

10: szerverek, switchek

11: iroda

12: bolt

13: raktár

A core switchre csatlakozik a Linux és a Windows szerver valamint a két, végpontokat kiszolgáló switch.

SW11, iroda

G0/1 port uplink, VLAN10-13 trönkölve core switch felé, G0/2 tartalék  SW12 felé

Fa0/1-Fa0/24 VLAN11 access, iroda hálózat

SW12 bolt, raktár:

G0/1 port uplink, VLAN10-13 trönkölve core switch felé, G0/2 tartalék  SW11 felé

Fa0/1-Fa0/12 VLAN12 access, bolt hálózat

Fa0/13-Fa0/24 VLAN14 access, raktár hálózat

### Vezeték nélküli hálózat:

A raktárban telepítettünk egy WLAN AP-t a raktárkészlet követésére használt, vonalkódolvasóval ellátott  mobileszköz csatlakoztatásához.

A mohácsi és szigetvári telephelyeken csak bolt üzemel, azonos kialakításban. A telephelyi router bérelt vonalon csatlakozik a másik két telephelyhez, G0/0 portra csatlakozik a végpontokat kiszolgáló switch. Switchportok accessben.

### WAN kapcsolat:

A rendszer internetre csatlakozása a pécsi telephelyen valósul meg az ASA0 5505-ön keresztül.

Kézzel konfigurált publikus IP-je van outside oldalon, egy kábelmodemen keresztül csatlakozik a szolgáltatói hálózathoz.

A home office munkahelyen az ASA1 látja el a tűzfal és VPN szolgáltatást, szintén   kézzel konfigurált publikus IP-je van outside oldalon.

### Statikus forgalomirányítás:

R1:

ip route 192.168.88.0 255.255.255.0 10.20.0.1

A VPN-en keresztül csatlakozó home office munkahely tartománya az ASA0 felé érhető el.

### Második rétegbeli redundancia

Apécsi SW11-SW12 összekötése biztosítja, STP alapértelmezetten bontja ezt az útvonalat, a mindkét switch uplinkjét biztosító SW10 prioritása alacsonyabb, mint az SW11-12 eszközöké.

SW10: 	spanning-tree vlan 10-13 priority 24576

SW11-12: 	spanning-tree vlan 10-13 priority 28672

Ezt OSPF-el valósítottuk meg a telephelyek bérelt vonalas összekötésén keresztül.

R1:

router ospf 1

router-id 1.1.1.1

log-adjacency-changes

network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0

network 10.20.20.0 0.0.0.3 area 0

network 10.10.20.0 0.0.0.3 area 0

network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.11.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.12.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.13.0 0.0.0.255 area 0

R2:

router ospf 1

router-id 2.2.2.2

log-adjacency-changes

network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0

network 10.10.30.0 0.0.0.3 area 0

network 192.168.21.0 0.0.0.255 area 0

R3:

router ospf 1

router-id 3.3.3.3

log-adjacency-changes

network 10.10.20.0 0.0.0.3 area 0

network 10.10.30.0 0.0.0.3 area 0

network 192.168.31.0 0.0.0.255 area 0

### Statikus címfordítás:

A publikus IP cím 80-as portjára érkező kéréseket továbbítja a 192168.10.21 IP-re, ez a Windows server, ezen működik a cég webszervere.

ASA0:

object network WEB_SERVER

host 192.168.10.21

nat (inside,outside) static 203.0.113.2 service tcp 80 80

a pirossal jelzett részletet nem fogadja el a packet tracer.

### Dinamikus címfordítás:

Az irodai tartomány (192.168.11.0/24) számára internet elérést biztosít.

ASA0:

object network OFFICE_NET

subnet 192.168.11.0 255.255.255.0

nat (inside,outside) dynamic interface

### Helyi és távoli hozzáférés:

Az eszközökben 2 felhasználó lett létrehozva, elkülönítve a beállítási és az automatikus mentési hozzáférést.

username - password:

admin - 1234

backup - 5678

### VPN kialakítása:

ASA0, HQ:

crypto ipsec ikev1 transform-set VPN-SET esp-aes esp-sha-hmac

!

crypto map VPN-MAP 10 match address VPN-ACL

crypto map VPN-MAP 10 set peer 203.0.113.3

crypto map VPN-MAP 10 set ikev1 transform-set VPN-SET

crypto map VPN-MAP interface outside

crypto ikev1 enable outside

crypto ikev1 policy 10

encr aes

authentication pre-share

group 2

!

tunnel-group 203.0.113.3 type ipsec-l2l

tunnel-group 203.0.113.3 ipsec-attributes

ikev1 pre-shared-key VPN123456

!

ASA1, HomeOffice:

crypto ipsec ikev1 transform-set VPN-SET esp-aes esp-sha-hmac

!

crypto map VPN-MAP 10 match address VPN-ACL

crypto map VPN-MAP 10 set peer 203.0.113.2

crypto map VPN-MAP 10 set ikev1 transform-set VPN-SET

crypto map VPN-MAP interface outside

crypto ikev1 enable outside

crypto ikev1 policy 10

encr aes

authentication pre-share

group 2

!

tunnel-group 203.0.113.2 type ipsec-l2l

tunnel-group 203.0.113.2 ipsec-attributes

ikev1 pre-shared-key VPN123456

!

### ACL-ek:

ASA0, HQ:

access-list VPN-NAT extended permit ip 10.10.0.0 255.255.0.0 192.168.88.0 255.255.255.0

access-list VPN-NAT extended permit ip 192.168.0.0 255.255.224.0 192.168.88.0 255.255.255.0

access-list OUTSIDE-IN extended permit tcp any host 203.0.113.2 eq www

access-list OUTSIDE-IN extended permit ip 192.168.88.0 255.255.255.0 192.168.0.0 255.255.224.0

access-list OUTSIDE-IN extended permit ip 192.168.88.0 255.255.255.0 10.10.0.0 255.255.0.0

access-list OUTSIDE-IN extended permit icmp 203.0.113.0 255.255.255.0 any

access-list OUTSIDE-IN extended permit udp 203.0.113.0 255.255.255.0 any eq isakmp

access-list OUTSIDE-IN extended permit ip 203.0.113.0 255.255.255.0 any

access-list VPN-ACL extended permit ip 10.10.0.0 255.255.0.0 192.168.88.0 255.255.255.0

access-list VPN-ACL extended permit ip 192.168.0.0 255.255.224.0 192.168.88.0 255.255.255.0

ASA1, HomeOffice:

access-list VPN-NAT extended permit ip 192.168.88.0 255.255.255.0 10.10.0.0 255.255.0.0

access-list VPN-NAT extended permit ip 192.168.88.0 255.255.255.0 192.168.0.0 255.255.224.0

access-list OUTSIDE-IN extended permit ip 10.10.0.0 255.255.0.0 192.168.88.0 255.255.255.0

access-list OUTSIDE-IN extended permit ip 192.168.0.0 255.255.224.0 192.168.88.0 255.255.255.0

access-list OUTSIDE-IN extended permit icmp 203.0.113.0 255.255.255.0 any

access-list OUTSIDE-IN extended permit udp 203.0.113.0 255.255.255.0 any eq isakmp

access-list OUTSIDE-IN extended permit ip 203.0.113.0 255.255.255.0 any

access-list VPN-ACL extended permit ip 192.168.88.0 255.255.255.0 10.10.0.0 255.255.0.0

access-list VPN-ACL extended permit ip 192.168.88.0 255.255.255.0 192.168.0.0 255.255.224.0

### Szerverek:

Linux szerver és szolgáltatásai:

192.168.1.20

A rendszerben egy Linux alapú szerver került kialakításra, amely DHCPv6 és DNS szolgáltatásokat biztosít a hálózati kliensek számára. A szerver statikus IPv6 címmel került konfigurálásra.

DHCPv6 szerver

A DHCPv6 szolgáltatás telepítése az alábbi paranccsal történt:

sudo apt update

sudo apt install isc-dhcp-server

A DHCPv6 konfiguráció az `/etc/dhcp/dhcpd6.conf` fájlban került beállításra. Például:

default-lease-time 600;

max-lease-time 7200;

subnet6 2001:db8:100::/64 {

range6 2001:db8:100::100 2001:db8:100::200;

}

A szolgáltatás az IPv6 hálózaton megadott tartományból oszt címeket a kliensek számára.

A konfiguráció ellenőrzése:

sudo dhcpd -t -6 -cf /etc/dhcp/dhcpd6.conf

A szolgáltatás engedélyezése és indítása:

sudo systemctl enable isc-dhcp-server

sudo systemctl restart isc-dhcp-server

sudo systemctl status isc-dhcp-server

DNS szerver

A névfeloldás biztosítására BIND9 DNS szerver került telepítésre:

sudo apt install bind9 bind9-utils

A DNS zóna konfigurációja a `/etc/bind/` könyvtárban került kialakításra. A zónában a hálózaton használt eszközök neveihez IPv4 és IPv6 címek kerültek hozzárendelésre.

A konfiguráció ellenőrzése:

sudo named-checkconf

sudo named-checkzone sajatdomain.hu /etc/bind/db.sajatdomain.hu

A BIND9 szolgáltatás indítása és ellenőrzése:

sudo systemctl enable bind9

sudo systemctl restart bind9

sudo systemctl status bind9

A DNS működése a `dig` paranccsal ellenőrizhető:

dig @localhost server.sajatdomain.hu

A teszt során a DNS szerver a beállított névhez tartozó IP-címet megfelelően visszaadta, így a névfeloldás és a DHCPv6 szolgáltatás működése is ellenőrzésre került.

Windows szerver és szolgáltatásai:

192.168.10.21

A következő szerverszolgáltatásokhoz a 2019-es Windows szervert
 használtuk:

- Active Directory DS

- Automatizált szoftvertelepítés

Windows szerver IP címe: 192.168.10.21

A virtuális gép beállításait az operációs rendszert, valamint a futtatandó szolgáltatásokat is figyelembe véve állítottuk be. Ezek a következők lettek:

- Rendszermemória 2048 MB

- Tárhely mérete: 50 GB

- Tárhely típusa: Dinamikus

- Hálózati kártya: Egy darab Bridge módban

A Server Managerben töltöttük le a szolgáltatásokat.

Active Directory

Miután elvégeztük az alapvető beállításokat, telepítettük az Active Directory Domain Services szolgáltatást telepítettük. E szolgáltatás azonosítani és korlátozni tudja a felhasználókat, így az illetéktelen eléréseket is meg tudja gátolni.

A szolgáltatás telepítése után promotáltuk a szervert:
  - Promote this server to a domain controller

Majd Add a new forest-al létrehoztuk a jopelda.local címmel rendelkező domain-t. A DNS szolgáltatást a felhasználók tartományi kezelésére alkalmazzuk.

Organizational Unit-ok

A hálózatban az egyes telephelyek különböző pozícióiban dolgozó alkalmazottait szeretnénk külön kezelni, ezért létrehoztunk több OU-t is.

A felhasználók közé a cég alkalmazottai lesznek felvéve, a fiókokat vezeteknev.keresztnev felhasználó névvel hoztuk létre.

Automatizált szoftvertelepítés

Ez egy olyan hasznos funkció, amellyel biztosíthatjuk, hogy a dolgozóknak mindig rendelkezésére álljanak a megfelelő számítógépes programok. Előnye, hogy a telepítendő programot csak a szervereszközre szükséges letölteni, egy .msi kiterjesztésű fájlt kell megosztani, ami aztán automatikusan települni tud a kliens eszközökre a tartományba tartozó felhasználó bejelentkezése után.

Elsőként a Google Chrome böngésző automatikus telepítését beállítottuk. A megosztást a Software Sharing mappára állítottuk be, így később egy helyen lehet rendszerezni a megosztásra szánt szoftvereket.

Webszerver telepítése és konfigurálása

A rendszerben egy Apache HTTP Server alapú webszerver került megvalósításra Windows Server 2019 operációs rendszeren. A webszerver feladata a vállalati weboldal kiszolgálása.

Első lépésként letöltésre került az Apache HTTP Server Windows rendszerhez készült változata. A telepítőcsomag kicsomagolása után az Apache fájljai a `C:\Apache24` könyvtárba kerültek. Az Apache konfigurációs fájlja a `C:\Apache24\conf\httpd.conf` elérési úton található.

A konfigurációs fájlban beállításra kerültek a webszerver működéséhez szükséges alapvető paraméterek. A szerver a HTTP protokoll alapértelmezett 80-as TCP portján fogadja a kliensek kéréseit. A weboldal dokumentumgyökere a `C:\Apache24\htdocs` könyvtárra lett beállítva. Ebben a könyvtárban került elhelyezésre a weboldal kezdőlapja, az `index.html` fájl.

A webszerver elkülönített webhelyek kezelésére VirtualHost konfigurációt használ. Ennek segítségével egy szerveren több weboldal is kiszolgálható, akár külön domainnévvel és dokumentumkönyvtárral. A következő konfiguráció egy `www.sajatdomain.hu` nevű webhelyet definiál:

```apache

<VirtualHost *:80>

ServerName www.sajatdomain.hu

DocumentRoot "C:/Apache24/htdocs"

<Directory "C:/Apache24/htdocs">

AllowOverride All

Require all granted

</Directory>

ErrorLog "logs/sajatdomain-error.log"

CustomLog "logs/sajatdomain-access.log" common

</VirtualHost>

```

A `ServerName` határozza meg a webhely nevét, a `DocumentRoot` pedig azt a könyvtárat, ahonnan az Apache a weboldal fájljait kiszolgálja. A naplózás is beállításra került. Az Apache külön naplófájlban rögzíti a hibákat és a kliensek által küldött HTTP-kéréseket. Ezek segítségével a későbbi hibakeresés is elvégezhető.

A konfiguráció módosítása után ellenőrzésre került a beállítások helyessége az Apache konfiguráció-ellenőrző parancsával:

```cmd

C:\Apache24\bin\httpd.exe -t

```

Helyes konfiguráció esetén a program a `Syntax OK` üzenetet adja vissza.

Az Apache Windows szolgáltatásként került telepítésre, így a webszerver a Windows Server indulásakor automatikusan elindul.. A szolgáltatás telepítéséhez rendszergazdai jogosultságú parancssorban az alábbi parancs került kiadásra:

C:\Apache24\bin\httpd.exe -k install

Ezután a szolgáltatás a következő paranccsal indítható el:

net start Apache2.4

A működéshez a Windows Defender tűzfalon engedélyezve lett a bejövő TCP kapcsolat a 80-as porton. Erre azért van szükség, hogy a HTTP-kérések eljuthassanak a webszerverhez.

A telepítés és konfiguráció befejezése után egy belső hálózati kliensről böngésző segítségével megnyitásra került a webszerver IP-címe. A teszt során az Apache által kiszolgált weboldal kezdőlapja megfelelően megjelent. Ezzel ellenőrzésre került, hogy a webszerver, a hálózati kapcsolat, a tűzfal és a HTTP szolgáltatás megfelelően működik.

### Programozott mentés

A programozott mentést a linux szerveren futtatott tfptd-vel és egy netmiko-t használó python scripttel valósítottuk meg. A script egy csv-ből olvassa ki a hálózat eszközeit.

Telepítés lépései:

TFPTD:

sudo -i

apt update

apt install tftpd-hpa

Mentések helye:

mkdir -p /srv/tftpsudo mkdir -p /srv/tftp

chown -R tftp:tftp /srv/tftp

chmod 755 /srv/tftp

Beállítás:

nano /etc/default/tftpd-hpa

TFTP_USERNAME="tftp"

TFTP_DIRECTORY="/srv/tftp"

TFTP_ADDRESS=":69"

TFTP_OPTIONS="--secure"

systemctl restart tftpd-hpa

Python:

apt install python3-pip

pip3 install netmiko

mkdir -p /opt/cisco-backup

cd /opt/cisco-backup

(Ebbe a könyvtárba másoltuk a python scriptet és az adatforrás fájlt)

(backup_cisco_tftp.py és devices.csv)

Cron:

0 3 * * * cd /opt/cisco-backup && /usr/bin/python3 backup_cisco_tftp.py >> /var/log/cisco-backup.log 2>&1

Ez minden nap 03:00-kor lefuttatja a scriptet.

### IP terv és eszközlista:

| Pécsi telephely mgmt - szerverek |  |  | 192.168.10.0/24 | VLAN10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | G0/1 | 192.168.10.1 |  |
|  | SW10 |  | 192.168.10.10 |  |
|  | SW11 |  | 192.168.10.11 |  |
|  | SW12 |  | 192.168.10.12 |  |
|  | Linux szerver |  | 192.168.10.20 |  |
|  | Windows szerver |  | 192.168.10.21 |  |
| Pécsi telephely LAN1 iroda |  |  | 192.168.11.0/24 | VLAN11 |
|  | DHCP tartomány |  | 192.168.11.11-100 |  |
|  | R1 | G0/1 | 192.168.11.1 |  |
|  | HQ-iroda-printer |  | 192.168.11.10 |  |
|  | HQ-iroda-PC1 |  |  | DHCP |
|  | HQ-iroda-PC2 |  |  | DHCP |
| Pécsi telephely LAN2 bolt |  |  | 192.168.12.0/24 | VLAN12 |
|  | DHCP tartomány |  | 192.168.12.11-100 |  |
|  | R1 | G0/1 | 192.168.12.1 |  |
|  | HQ-bolt-printer |  | 192.168.12.10 |  |
|  | HQ-bolt-PC1 |  |  | DHCP |
|  | HQ-bolt-PC2 |  |  | DHCP |
| Pécsi telephely LAN3 raktár |  |  | 192.168.13.0/24 | VLAN13 |
|  | DHCP tartomány |  | 192.168.13.11-100 |  |
|  | R1 | G0/1 | 192.168.13.1 |  |
|  | HQ-raktar-printer |  | 192.168.13.10 |  |
|  | HQ-raktar-PC1 |  |  | DHCP |

| Mohácsi telephely LAN (bolt) |  |  | 192.168.21.0/24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DHCP tartomány |  | 192.168.21.11-100 |  |
|  | R2 | G0/0 | 192.168.21.1 |  |
|  | SW21 |  | 192.168.21.2 | VLAN 1 |
|  | mohács-bolt-printer |  | 192.168.21.10 | DHCP |
|  | mohács-bolt-PC1 |  |  | DHCP |
|  | mohács-bolt-PC2 |  |  |  |
| Szigetvári telehely LAN (bolt) |  |  | 192.168.31.0/24 |  |
|  | DHCP tartomány |  | 192.168.31.11-100 |  |
|  | R3 | G0/0 | 192.168.31.1 |  |
|  | SW31 |  | 192.168.31.2 | VLAN 1 |
|  | szigetvár-bolt-printer |  | 192.168.31.10 |  |
|  | szigetvár-bolt-PC1 |  |  | DHCP |
|  | szigetvár-bolt-PC2 |  |  | DHCP |
| Homeoffice LAN |  |  | 192.168.88.0/24 |  |
|  | ASA inside |  | 192.168.88.1 |  |
|  | HO-PC |  |  | DHCP |
| Pécs - Mohács PTP |  | 10.10.10.1/30 | 10.10.10.2/30 |  |
| Pécs - Szigetvár PTP |  | 10.10.20.1/30 | 10.10.20.2/30 |  |
| Mohács-Szigetvár PTP |  | 10.10.30.1/30 | 10.10.30.2/30 |  |
| Pécs ASA - Pécs R1 PTP |  | 10.10.40.1/30 | 10.10.40.2/30 |  |
| Pécs ASA WAN |  |  | 203.0.113.2/24 |  |
| HomeOffice ASA WAN |  |  | 203.0.113.3/24 |  |